TEKNİK ŞARTNAME

İşin süresi 30 takvim günüdür.

İş bu teknik şartname , saksı içerisindeki bitkisel toprak ve çiçeklerin dahil olmadığını sadece istenilen teknik özellikte ve ölçülerdeki orta refüj için saksı imalatı ve montaj işidir.

İmalatı biten saksıların içerisindeki bitkisel toprak Van Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından doldurulacağı için , yüklenici firma imalatını bitirdiği saksıları yerinde montaj yapmadan önce idareye günlük bilgi vermek zorundadır.

Yüklenici firma, yeri belirtilen saksıları vinç yardımı ile montajını yapacaktır.

Her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, işyerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma  ve vinç  giderleri yükleniciye aittir.

İhtiyaca göre belirlenmiş saksı modelinin görselleri mevcuttur.

Yüklenici imal ettiği ürünleri idarenin belirleyeceği günlerde ve  belirtilen yerlere montajını yapacaktır.

Belirtilen ölçülerde ve tekniğine uygun üretilmeyen saksılar idare tarafından kabul edilmeyecektir.

Yüklenici firma iş yeri tesliminden sonra 1 adet numune saksı imal edecektir. İdare onayını aldıktan sonra imalatlarına devam edebilecektir.

GENEL ÖZELLİKLERİ:

İmalatı yapılacak olan saksının

- Uzunluğu 960 cm

- Genişliği 100 cm

- Dış Yüksekliği 56 cm olacaktır.

Ayrıca profilden yapılan karkasın iç derinliği 50 cm olacaktır.

- 40X40x2 mm  kutu profilden kafes yapılırken iki uzun kenar arası 1metrelik ara kaide profil kesilerek kaynatılacaktır.(3adet ara kaide)

- Alüminyum kompozit paneller kafesin dış, iç ve tabanında 15 cm olacak şekilde kapatacaktır.

- Alüminyum kompozit paneller antrasit gri renginde olacaktır.

- Kompozit panel üzerinde 30x45 ebatlarında Van Büyükşehir Belediyesi logosu olacaktır.

Tabanda kullanılacak trapez sac malzemenin alt kısımında profiller kullanılarak zemine temas etmemesi sağlanacaktır.

- Trapez sacın alt kaidede bulunan profillere denk geldiği yerlerde vida ile montaj yapılacaktır.

40X40x2mm KUTU PROFİL

- 40X40X2 mm boyutlarında olacaktır.

- Et kalınlığı 2 mm olacaktır.

- TS 10305-5 standartlarına uygun olarak üretilmiş olacaktır.

ALÜMİNYUM KOMPOZİT PANEL (3 MM)

- Dış kaplama olan alüminyum içinde polietilen malzeme olacaktır.

- Panel kalınlığı 3mm olacaktır.

- Dış kaplama alüminyumlar 0,3 mm olacaktır.

- Ağırlığı 5kg/m² olacaktır.

TRAPEZ SAC

- Galvaniz kaplı olacaktır.

- Sac kalınlığı 0,5 mm olacaktır.

REKLAM İŞLERİ(LOGO)

Yapımı biten çiçek saksısının  yanlarında 2şer ön ve arkada 1er tane olmak üzere toplamda 1 adet saksıya 6 adet Van Büyükşehir Belediyesi logosu yapılacaktır.

Toplam logo adedi 240 adettir.

Logo ; Pleksi glass malzemeden üretilmiş olup rengi beyaz olacaktır ve ürün  Cnc lazer kesim olmalıdır.

Logonun ebatları 30x45 olacaktır.

İşin baskısı ve uygulaması yükleniciye aittir.

Görseller bilgilendirme amaçlıdır.